模板工程施工方案

一、工程概况：

1.1本标段工程建设地点位于××县××路与××路交叉口东侧。该标段工程主要由二栋高级公寓楼和四栋四单元联排别墅组成，结构类型为现浇钢筋混凝土异型柱框架结构。具体其工程概况如下表：

| 工程名称 建筑指标 | 1-3#楼 |  | 1-4#楼 | 1-10#、1-19#楼 | 1-11#、1-20#、楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 4790㎡ |  | 3495㎡ | 890㎡/栋 | 890㎡/栋 |
| 建筑物总长度 | 58.78m |  | 42.8m | 29.04m | 29.04m |
| 建筑物总宽度 | 11.64m |  | 11.64m | 14.34m | 14.34m |
| 结构层次 | 地上六层(带跃层)、框架结构 |  |  | 三层、框架结构 | 三层、框架结构 |
| +0.000相对黄海高层 | 10.0m | 10.05 m |  | 8.95 m | 9.0 m |
| 檐口高度 | 15.1m | 15.100m |  | 9.10m | 9.10m |
| 建筑物总高度 | 17.500m | 17.500m |  | 10.600 m | 10.600 m |
| 基础形式 | 桩基+承台 | 桩基+承台 |  | 独立柱基 | 独立柱基 |

二、编制依据：

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002。

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130—2001。

三、实施方案：

（一）模板的作用要求和材料

模板的作用是保证浇灌混凝土的位置和几何形状、尺寸的准确性。在施工中模板要能承受模板的自重，钢筋和混凝土等材料的重量，运输工具、施工人员的活荷重，以及新灌筑混凝土对模板的侧压力和机械的振动力等。

为此，要求模板及其支撑必须：

- 保证结构和构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确性；

- 具有足够的强度、刚度的稳定性；

- 构造简单，便于钢筋绑扎、混凝土灌筑；

- 模板接缝要严密，不得漏浆；

5）要选材合理，用料经济。

（二）模板材料、形式

1、本工程选用木模，用20厚胶合板加4×6cm木档组合而成，支模材料采用6×8cm木方档，φ48钢管，钢管扣件，8—14#铁丝，1—3寸圆钉等组成。

2、采用拼合式模板

按照混凝土构件的形状和尺寸，用20厚胶合板做底模、侧模，小木方做木档。6×8cm木档和钢管架支撑，制成各种类型的混凝土构件。如基础、柱、梁、板等。组成这种模板的基本元件是20厚胶合板和小木档。小木档尺寸一般为40×60mm。木档的间距取决于混凝土对模板的侧压力的大小。拼制时，根据工程的要求。拼好的模板不宜过大、过重，多以两人能抬动为宜。本工程模板需要木材制作、装配及拆除过程中损耗较大，因此应尽量节约木材，提高模板周转率。拆模时要认真细心，及时回收并清理、保管好，以备再用。

（三）模板的制作与安装

1、模板配制的方法

（1）按图纸尺寸直接配制模板，结构形体简单的构件，如基础、梁、柱、板、墙等构件模板的配制，可根据结构施工图直接按尺寸列出模板规格和数量进行配制。模板，横档及楞木的断面和间距，以及支撑系统的配置，都可按一般规定或查表选用。

（2）按计算方法配制模板  形体复杂的结构构件，用放大样的方法配制模板虽然准确，但比较麻烦，还需要一定的地场地。

（3）结构表面展开法配制模板

2、模板配制的要求

（1）木模板应将拼缝处刨平刨直，模板的木档也要刨直。以使模板拼缝严密，不易漏浆。

（2）钉子的长度应为木模板厚度的1.5～2倍。

配制好的模板应在反面写明编号与规格，分别堆放保管，以免安装时搞错。

3、模板的受力情况和设计计算

（1）模板的受力情况

了解和掌握模板在施工过程中各部位的受力情况，对模板的施工和使用是很有好处的。模板的底模承受竖向荷载，侧模承受水平荷载。模板、定型模板、横档、搁栅等都是受弯的构件。支撑、立柱都是承受压力的构件。

（2）设计计算

①荷载

模板、支架按下列荷载进行计算或验算：

1）模板及支架自重  可按图纸或实物计算确定。计算时，本材自重为：针叶材约6000N/m3；阔叶材约8000N/m3。

肋形楼板及无梁楼板的模板自重参考表1。

楼板模板自重（N/m2；）        表1

| 模 板 构 件 | 木 模 板 |
| --- | --- |
| 平板的模板及小楞 | 300 |
| 楼板模板（包括梁模板） | 500 |
| 楼板模板及支架 | 750 |

2）新浇筑的混凝土重量  普通混凝土为25000N/m3，其他混凝土根据实际湿容重确定。

3）钢筋重量  根据设计图纸确定。一般梁板结构每一立方米钢筋混凝土的钢筋重量为：楼板1000N；梁1500N。

4）施工人员、浇筑设备及混凝土堆集料的重量。

计算模板及直接支承模板的小楞时，均布活荷载2500N/m2；另应以集中荷载2500N进行验算，取二者中较大的弯矩值；

计算直接支承小楞的构件时，均布活荷载为1500N/m2；

计算支架立柱及其他支承结构构件时，均布活荷载力1000N/m2。

5）振捣混凝土时产生的荷载（作用范围为有效压头高度之内）对水平面模板为2000N/m2。对垂直面模板为4000N/m2。

6）新浇筑混凝土的侧压力  影响混凝土侧压力的因素很多，但主要的是：混凝土浇筑速度、混凝土的温度、混凝土的坍落度和有无外加剂。用内部振动器时，新浇筑的普通混凝土作用于模板上的侧压力，当混凝土浇筑速度在6m/h以下时，可用下列两式计算，取其中的较小值；

150

P=0.4+────·Ks·Kw·V

T+30

1

─

3

P=2.5H

式中  P——新浇筑混凝土的最大侧压力（KN/m2）；

V——混凝土的浇筑速度（m/h）；

T——混凝土的温度（℃）；

H——混凝土侧压力计算处至新浇筑混凝土顶面的高度（m）；

Ks——混凝土坍落度修正系数。当坍落度大于3cm时取0.85，5～9cm时取1.0，11～15cm时取1.15；

Kw——混凝土外加剂影响修正系数。不掺外加剂时取1.0，掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2。

7）倾倒混凝土时产生的荷载  对垂直面模板产生水平荷载按表2采用：

向模板中倾倒混凝土时产生的水平荷载        表2

| 向模板中供料方法 | 水平荷载（N/m2） |
| --- | --- |
| 用溜槽、串筒或导管供料 | 2000 |
| 用容量≤0.2m3的运输器具倾倒 | 2000 |
| 用容量＞0.2～0.8 m3的运输器具倾倒 | 4000 |
| 用容量＞0.8 m3的运输器具倾倒 | 6000 |

注：作用范围为有效压头高度以内。

②计算规定

计算木模板及支架时，应遵守相应结构的设计规范。计算模板和支架的强度时，考虑到模板是一种临时性结构，钢材的允许应力取值可提高25%；

计算模板刚度时，允许的变形值为；结构表面外露的模板≤L/400（L为模板构件的跨度）；结构表面隐蔽的模板≤L/250；模板支架的压缩变形值或弹性挠度，应小于或等于相应结构自由跨度的1/1000。

为防止模板及其支架在风荷载作用下倾覆，应从构造上采取有效的防倾覆措施。当验算模板及支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时，风荷载按荷载规范取值，抗倾覆的稳定安全系数不宜小于1.15。

（四）模板的安装

1、基础模

基础一般来说高度不高，但体积较大。

安装前，应将基础的中心线及基础的标高先进行核对。

基础模板安装时，先在基槽底弹出基础边线，再把侧模板对准边线垂直竖立，并用校正侧模板的标高，无误后，用斜撑和平撑钉牢。

2、构造柱模板安装方法

①、外墙中构造柱

根据图纸中构造柱尺寸加上砖马牙槎每边60mm制作好模板，按垂直高度每隔400～500间距在墙上穿φ12螺栓，将配好的模板安装在构造柱部位，其中一边下部留150～200cm清垃圾孔。模板帖墙处用海绵粘贴，以防漏浆。在螺栓上安放夹木与构造柱联接，用铅垂校直，拧紧螺栓。

②内墙中构造柱

内墙构造柱支模方法与外墙基本相同，区别是螺栓改为楞木作箍，在构造柱两边砌砖时留的孔洞中穿过楞木，用楞木组成柱箍。其它按外墙构造柱施工方法进行施工。

3、柱模

柱子的特点是断面尺寸不大但比较高。因此，柱模主要解决垂直度、施工时的侧向稳定及抵抗混凝土的侧压力等问题。还要考虑灌筑凝土和清理垃圾杂物的方便，与钢筋工配合等。

它由两块与柱断面长边一样的板，加两块柱断面短边尺寸加长边模板厚度的板钉成。为保证模板在混凝土侧压力作用下不变形，模板外面设木制柱箍箍牢。柱箍的间距由混凝土侧压力的大小及模板厚度来定。一般愈向下，侧压力愈大，柱箍间距一般350～500之间。柱模底部应开有清理模板内杂物的清除口。柱底按放线焊接“井”字形钢筋限位，限位筋≥φ10mm，钉柱模时两块板相互接触处应加海绵条，以防漏浆。

柱模板安装前，先搭设好井字形钢管架，井字形钢管架，横管与柱模外边留50mm左右空隙，用木楔塞紧。支模前按设计要求绑扎好钢筋，测出标高标在钢筋骨架上，同时在基础面（或楼面）弹出中线或边线。同一柱列可拉通线，按照边线将柱底部分固定在“井”字形钢筋限位位置，再对准边线，将模板竖起来，用木楔松紧进行锤球校正，使其垂直。检查无误后，将箍箍紧，再用支撑钉牢固定。同在一条直线上的柱，应先校正两头的柱模，再在柱模上口中心线拉线来校正中间的柱模，柱模之间，还要用水平撑及剪刀撑相互撑牢，来保证柱子的设计准确位置。混凝土浇灌完毕后，应对柱子垂直度再次进行校正。

柱木模主要尺寸见表3

柱模板及横档截面尺寸（mm）        表3

| 柱子截面 | 横档间距 | 横档截面 | 柱子截面 | 横档间距 | 拼条截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300×300 | 450 | 40×60 | 600×600 | 400 | 40×60 |
| 400×400 | 450 | 40×60 | 700×700 | 400 |  |
| 500×500 | 400 | 40×60 | 800×800 | 400 |  |

4、梁模板

梁的下面一般是架空的，因此混凝土对梁模板既有横向侧压力，又有垂直压力。梁模板及其支架系统要能承受这些荷载，保证模板的正常工作。

梁模板主要由侧模、底模、夹木及支撑系统组成。侧模板一般用18厚胶合板加木档拼制而成，底模板用厚18的胶合板加木档拼成。在梁底模板下每隔一定间距（一般为80～120cm）用钢管架顶住。支承梁模用钢管架。在立柱钢管下面加铺垫板，垫板可连续亦可断续。对于有主次梁的模板，构造上还有特殊要求。次梁模板应根据楼板的标高，在两侧模板外面钉上托木，在主梁与次梁交接处，应在主梁侧板上留缺口，并钉上衬口档，次梁的侧板和底板就钉在衬口档上。

梁模板安装后要拉中线检查，复核各梁模板中心线位置是否正确，底模安装时，检查并调整标高，将木楔钉牢在垫板上。钢管支承架要设斜撑，以免发生失稳事故。

当梁的跨度在4m及4m以上时，在梁模的跨度中间要要略为起拱，起拱的高度为梁跨度的0.2～0.3%。

5、钢管支承架搭设

①支模排架用φ48（3.5mm壁厚）钢管（扣件连接），立管间距纵、横1.5m，框架梁两边立杆间距0.7米。立杆底下应用垫板。当搭设混凝土楼板上，混凝土强度未达到设计强度时，上层立杆位置应尽可能与下层立杆位置对齐。

②横杆

横杆设三道，第一道设在梁，板底下，搁60×80mm楞木用，中间设一道拉杆，底部设一道扫地杆。

③斜撑

为保证钢管架的稳定性，钢管架必须在双向设置箭刀撑。

④立杆稳定性计算

A：楼板模板钢管支承架计算：取—轴与—轴间楼板为例。计算如下：

平面尺寸5000×8000mm，板厚120mm，楼层净高5380mm，荷载计算如下：

楼板模板及支架                             300N/m2

新浇混凝土重                      25000×0.11=2750N/m2    3160N/m2

钢筋重量                        1000×0.11=110N/m2

施工荷载                                 2500 N/m2

6500 N/m2

振捣混凝土时对垂直面模板为                   4000 N/m2

钢管立于内外钢架十字叉处每区格面积1.5×1.5=2.25m2

每根立杆承受荷载为2.25×3160+2.25×6500=21735 N

采用φ48×3.5mm钢管。

其截特性如下：A=489.3mm2    i=15.8mm

采用3*6=18根立柱，各立柱间布置二道双向水平撑（不含底部一道扫地杆），上、下两道布置垂直剪刀撑，按强度计算：

立柱的受压应力为：

N=1.2ΣNGK+1.4ΣNQK

N    1.2×3160×2.25+1.4×6500×2.25

──=────────────────=59.32N/mm2≤[δ]=215 N/mm2

## A                 489.3

所以立柱的强度满足要求。

ΣNGK—模板及支架自重，新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和。

ΣNQK—施工人员及施工设备荷载标准值，振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。

按稳定性计算：

1800

长细比：λ=────=113.92

15.8

查《钢结构设计规范[（GB）17—88]》附表3.1得φ=0.58

故N/（φ×A）=21735÷（0.58×489.3）=76.59N/mm2＜f=215N/ mm2。

所以稳定性符合要求。

B：框架梁模板钢管支承架计算：取线框主梁为例。计算如下：

主梁尺寸7600×300×700mm，板厚120mm，楼层净高5380mm，荷载计算如下：

主梁模板及支架                             500N/m2

新浇混凝土重                     25000*0.7*0.3=5250N/m2    5915 N/m2

钢筋重量                        1500×0.11=165N/m2

施工荷载                                 2500 N/m2

6500 N/m2

振捣混凝土时对垂直面模板为                   4000 N/m2

钢管立于内外钢架十字叉处每区格面积0.7×0.7=0.49m2

每根立杆承受荷载为0.7×8815+0.7×6500=10720.5 N

采用φ48×3.5mm钢管。

其截特性如下：A=489.3mm2    i=15.8mm

采用2*6=12根立柱，各立柱间布置二道双向水平撑（不含底部一道扫地杆），上、下两道布置垂直剪刀撑，按强度计算：

立柱的受压应力为：

N=1.2ΣNGK+1.4ΣNQK

N    1.2×5915×0.7+1.4×6500×0.7

──=────────────────=23.17N/mm2≤[δ]=215 N/mm2

## A                 489.3

所以立柱的强度满足要求。

ΣNGK—模板及支架自重，新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和。

ΣNQK—施工人员及施工设备荷载标准值，振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。

按稳定性计算：

1800

长细比：λ=────=113.92

15.8

查《钢结构设计规范[（GB）17—88]》附表3.1得φ=0.58

故N/（φ×A）=10720.5÷（0.58×489.3）=37.78N/mm2＜f=215N/ mm2。

所以稳定性符合要求。

6、现浇楼板的模板

楼板的特点是面积大而厚度比较薄，侧向压力小。楼板模板及其支架系统，主要承担混凝土的垂直荷重和其他施工荷重，保证楼板不变形下垂。

楼板的底模是用厚18mm的胶合板，铺设在楞木上，楞木搁置在梁侧模板外的钢管架上，楞木采用断面为60×80mm木方，间距为40～50cm。当楞木的跨度较大时，中间应加设支撑，支撑上方顶以通长的杠木，楞木的中间部分就搁在杠木上，以减少楞木的跨度。底模板应垂直于楞木方向铺钉。定型模板的规格尺寸要符合楞木的间距，或适当调整楞木的间距来配合定型模板。

模板安装时，先在次梁模板两侧板外侧弹出水平线，水平线的标高应为楼板底标高减去楼板底模厚度及楞木高度，然后按水平线钉上托木，托木上皮与水平线平齐。把靠梁模的楞木先摆上，楞木间距按楼板模板图要求分中定位。最后在楞木上铺钉楼板底模板，只须在底模板的端部或接头处钉牢，中间尽量少钉，以便拆模。楼板模板采用18厚胶合板，相邻两块板的接缝用纸胶带贴缝以便漏浆。

模板铺好后，清扫干净，进行模板的各部检查工作，若有不符要求之处，应及时进行调整。

楼板模板主要用料楞木及托木尺寸为60×80mm。

模板及其支架应满足边支撑与墙间距不宜大于300mm，中间立杆间距不大于800 mm。横向拉杆距地不大于200 mm处设一道扫地杆，中间拉杆不大于1500 mm设一道。产杆下瑞设垫板、在头楔。

四、现浇结构模板的拆除

模板的拆除日期，取决于混凝土硬化的强度，各个模板的用途，结构的性质和混凝土硬化的气温。及时拆模，可提高模板的周转率，也可为其他工作创造条件。整体式现浇结构拆模时所需混凝土的强度见表6。如过早拆模，混凝土会因未达到一定强度而不能担负本身重量，或受外力而变形甚至断裂，造成重大的质量事故。

整体式现浇结构拆模时所需混凝土强度        表4

| 项次 | 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计标号的百分率计（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板 | ≤2 | ≥50 |
|  |  | ＞2，≤8 | ≥75 |
| 2 | 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  |  | ＞8 | 100 |
| 4 | 悬臂构件 |  | 100 |

注：如需预先估计拆模时间，可参见《钢筋混凝土工程施工及验收规范》。

（1）不承重的侧模板拆除日期，在混凝土强度达到了2.5MPa（25kgf/cm2）后，并保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，就可拆模。具体时间可参照表7。

拆除侧模时间参考表        表7

| 水泥品种 | 混凝土标号 | 混凝土的平均硬化温度（℃） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° |
|  |  | 混凝土强度达到2.5MPa |  |  |  |  |  |
| 普通水泥 | C15 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
|  | ≥C20 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | 1 |

（2）承重模板的拆除日期，在混凝土达到表4要求的强度后，且满足上层楼面混凝土未浇筑完成，不得拆除下层模板及支架。拆模

时间。

拆除承重模板的时间参考表（d）        表8

| 水泥的标号及品种 | 混凝土达到设计 强度（%） | 硬化时昼夜平均温度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ |
| 32.5级普通水泥 | 50% | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | 70% | 20 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 |
|  | 100% | 50 | 40 | 30 | 28 | 20 | 18 |

（3）拆模顺序

拆模应按一定的顺序进行，一般是先安装先拆。拆除肋形楼板的顺序是：柱模板→楼板底模板→梁侧模板→梁底模板。

拆模时，应尽量避免混凝土表面或模板受到损坏，注意整块下落伤人。拆下的模板，有钉子的，要使钉尖朝下，以免扎脚。拆完后，应及时加以清理、修理，按种类及尺寸分别堆放，以便下次使用。

五、模板施工材料准备

为能确保工程进度计划的顺利完成，梁板用模板材料必须配足，支模钢管、扣件材料必须配足1层的材料。

六、模板施工质量要求和质量保证措施

1、模板工程的质量要求是拆模后的混凝土表面平整，混凝土柱垂直，接缝不漏浆。

2、模板安装的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴 线 | 3 | 底模表面标高 | +2，-5 |
| 截面尺寸 | +2，-5 | 层高垂直 | 3 |
| 相邻两板高底差 | 2 | 表面平整 | 5 |

3、柱根部不得使用混凝土方盘，而采用“井”字型，“T”字型钢筋限位。

4、模板使用前对变形，翘曲超出规范的应即刻退出现场不予以使用。模板使用前应刷脱模剂。模板拆下来，应将混凝土残渣垃圾清理干净，重新刷脱模剂。

5、在板、柱模板底部考虑垃圾清理孔，以便垃圾冲洗、排出，浇灌混凝土前再封闭。

6、模板安装完毕后，应由班组质量员对轴线、标高、尺寸支撑系统、扣件、螺栓、拉结螺栓进行全面检查，自检合格后叫质量员或施工员进行校核，准确无误后向监理报验。浇混凝土过程中，应有技术好，责任心强的木工、关砌“守模”，发现问题及时报告有关人员。

7、所有楼板或梁中的孔洞，埋铁必须安装位置正确，并做加固处理，防止混凝土浇筑时冲动振跑或混凝土的浮力而浮动。

七、模板安全技术措施

1、模板支撑不得使用腐朽扭裂的材料，顶撑要垂直底脚平整，坚实，并架垫木，木楔钉牢，并用横顺拉和剪刀。

2、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下一道工序，禁止利用拉杆支撑攀登上下。

3、支设2米以上的立模板，四周必须钉牢，操作时要搭设工作台。

4、支架独立梁设临时工作台，不得站于柱模上操作和在梁底模上行走。

5、拆除模板应经施工人员同意，操作时按顺序分段进行。

6、模板要分类堆放，叠放整齐，高度要适中，防止倾倒。

7、内处样板靠放时应平衡，吊装时严禁中间抽吊，防止倾倒。

8、拆模应先拆完穿墙杆和铁件等，并使模板与墙面脱离后方可拆除。

9、在拆模过程中，如发现混凝土有影响结构安全质量问题时，应停止拆除，并报技术负责研究处理后再行拆除。

10、已拆除的模板及支架的结构应在混凝土达到设计强度后，才允许承受全部计算荷载，当施工荷载大于设计荷载时，应经研究加设支撑时方可施工。

12、梁、板混凝土浇捣时发现钢管架扣件有松动时，应立即报告施工员或安全员，采取措施后，在松动扣件下方加扣件稳固，绝不允许去碰拧松动扣件。